Тест «Технические действия участников и судейство соревнований по ТПМ»

- РАБОЧИЕ ВЕРЕВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДИАМЕТРОМ НЕ МЕНЕЕ

- 9 мм (класса Б) и разрывной прочностью не менее 800 кг

- 9 мм (класса А) и разрывной прочностью не менее 2000кг

- 10 мм (класса А) и разрывной прочностью не менее 2200 кг

- 10 мм (класса А) и разрывной прочностью не менее 2000кг

- УСЫ САМОСТРАХОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ

- 2м

- 1,5м

- 1 м

- 2,5 м

- В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИСПАСТА К НАТЯГИВАЕМОЙ ВЕРЕВКЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Схватывающий узел, завязанный репшнуром 8 мм

- Механические зажимы открытого типа (всегда)

- Механические зажимы закрытого типа (всегда)

- Механические зажимы открытого типа (только при организации подъема легкопострадавшего)

- Механические зажимы закрытого типа (только при организации подъема легкопострадавшего)

- Схватывающий узел, завязанный репшнуром 5 мм

- Схватывающий узел, завязанный репшнуром 7 мм

- Тандем из двух петель репшнура 6мм, завязанных схватывающим узлом

- УЗЛЫ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ КОНЦОВ ВЕРЕВКИ

- Встречный (только для лент)

- Брамшкотовый на проводнике (для веревок одного диаметра)

- Встречный

- Проводник-восьмерка

- Брамшкотовый на проводнике (для веревок разного диаметра)

- Булинь

- Встречная восьмерка

- Грейпвайн

- УЗЛЫ ДЛЯ ПРИВЯЗЫВАНИЯ ВЕРЕВКИ К ТУРИСТУ ИЛИ ОПОРЕ

- Проводник-девятка

- Австрийский схватывающий

- Грейпвайн

- Булинь

- Узел УИАА

- Карабинная удавка

- Брамшкотовый на проводнике

- Узел Гарда

- КОНТРОЛЬНЫЕ УЗЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ В СЛУЧАЕ ВЯЗКИ СЛЕДУЮЩИХ УЗЛОВ

- Брамшкотовый на проводнике

- Узел Гарда

- Полусхватывающий

- Прямой

- Штыковой

- Грейпвайн

- Встречный

- ТЕРМИНОМ «ФИКСАТОР» В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТПМ ОБОЗНАЧАЮТ

- Петлю самостраховки, завязанную схватывающим узлом

- Блок-зажим, подключенный к веревке

- Узел проводника на веревке, к которому подключается спортсмен

- Механический зажим закрытого типа (например, сендер)

- Механический зажим открытого типа (например, крол)

- Петлю из основной веревки, к которой подключен спортсмен

- ДЛИНА УСА САМОСТРАХОВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПЕРИЛАМ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ, ЧТОБЫ УЧАСТНИК МОГ

- Дотянуться до перил

- Дотянуться до перил в положении зависания

- Перекрыть перила запястьем вытянутой руки

- Перекрыть перила запястьем вытянутой руки в положении зависания

- ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТРАХОВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРИЛАМ УЧАСТНИК МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Петлю самостраховки 6мм, закольцованную узлом «Грейпвайн»

- Механический зажим открытого типа

- Механический зажим открытого типа, в котором кулачок заблокирован карабином

- Петлю самостраховки 6 мм закольцованную встречным узлом

- Механический зажим закрытого типа

- Петлю самостраховки 9мм, закольцованную узлом «Грейпвайн»

- ДОПУСТИМЫ СПОСОБЫ КОМАНДНОЙ СТРАХОВКИ ЧЕРЕЗ

- Страховочное устройство, закрепленное на точке опоры

- Страховочное устройство, закрепленное на беседочном карабине

- Карабин с использованием узла УИАА

- Карабин или опору (угол перегиба веревки 90º и менее)

- Страховочное устройство, закрепленное на беседочном карабине

- (в случае страховки из БРЗ через верхнюю точку страховки)

- Карабин или опору (угол перегиба веревки 90º и более)

- Поясницу (в случае страховки из БРЗ через верхнюю точку страховки)

- ДОПУСКАЕТСЯ СТРАХОВКА ОДНОЙ РУКОЙ БЕЗ РУКАВИЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ СТРАХОВКИ

- Спускового устройства, закрепленного на точке опоры

- Карабина или опоры (угол перегиба веревки 90º и менее)

- Карабина с использованием узла УИАА

- Карабинов с использованием узла Гарда (верхняя страховка)

- Карабина или опоры (угол перегиба веревки 90º и более)

- ДОПУСКАЕТСЯ СТРАХОВКА ЧЕРЕЗ СТРАХОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, ЗАКРЕПЛЕННОЕ НА БЕСЕДКЕ СПОРТСМЕНА ЕСЛИ

- Страхующий участник находится в опасной рабочей зоне и стоит на самостраховке (склон средней крутизны)

- Страхующий участник находится в безопасной рабочей зоне

- Страхующий участник находится в опасной рабочей зоне и стоит на самостраховке (склон крутой)

- Страховка осуществляется через верхнюю точку страховки (ВТС) (ВТС и страховочное устройство – элементы страховочной цепи)

- Страховка осуществляется через страховочное устройство и ПТС, установленные лидером (нижняя страховка)

- УЧАСТНИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТРАХОВКУ НА СКЛОНЕ ДОЛЖНЫ

- Находится на самостраховке на локальной (двойной) петле

- Быть без рюкзака и развернуты лицом к страхуемому участнику

- Применять рукавицы в случае организации страховки через карабин

- Применять рукавицы в случае организации страховки через карабин и узел УИАА

- Сообщать страхуемому участнику, сколько осталось метров свободной веревки

- Находится на самостраховке (в БРЗ самостраховки может не быть)

- Закрепить конец страховочной веревки

- Оставить свободный конец страховочной веревки не закрепленным, без узлов

- НА ПЕРЕПРАВЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПО БРЕВНУ СТРАХОВКА ПЕРВОГО УЧАСТНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЕРЕВКОЙ

- Проходящей через страховочное устройство, закрепленное на беседке страхующего участника

- Расположенной выше по течению реки

- Расположенной по линии движения страхуемого участника

- Проходящей через карабин опорной точки

- Расположенной ниже по течению реки

- Проходящей через страховочное устройство на опорной точке, ее конец закреплен на опоре

- Конец которой не закреплен

- Конец которой не закреплен (на нем завязана «восьмерка»)

- НА ПЕРЕПРАВЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВБРОД СТРАХОВКА ПЕРВОГО УЧАСТНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЕРЕВКОЙ

- Расположенной выше по течению реки

- Расположенной по линии движения страхуемого участника

- Расположенной ниже по течению реки

- Которая выдается одним участником через тормозное устройство

- Которая выдается двумя участниками в рукавицах

- Которая выдается одним участником (или более) в рукавицах

- Конец которой не закреплен

- Конец которой закреплен на страхующем участнике

- СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ВЕРЕВКА НА ЭТАПАХ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРИЛАМ

- Вспомогательная (диаметр 6мм и более, разрывное усилие 700 кг и более)

- Основная (диаметр 9 мм и более, разрывное усилие 2000кг и более)

- Основная (диаметр 10 мм и более, разрывное усилие 2000кг и более)

- Подключается к грудному карабину переправляющегося участника

- Подключается к грудному или беседочному карабину переправляющегося участника

- Закреплена на опоре

- Не закреплена, на свободном конце завязан узел «восьмерка»

- Закреплена на участнике, стоящем на самостраховке

- Не закреплена, на свободном конце нет узла

- В МОМЕНТ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШЕГО НА НОСИЛКАХ ПО КРУТОНАКЛОННОЙ ПЕРЕПРАВЕ СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ВЕРЕВКА

- Подключается к грудному карабину «пострадавшего» участника

- Подключается к раме носилок

- Подключается к элементам подвески носилок

- Выдается через тормозное устройство

- Выдается через карабин (опорную точку)

- Выдается с верхнего берега свободно (не служит страховочной веревкой)

- Может использоваться с одной стороны (одностороннее сопровождение носилок с пострадавшим)

- Подключается с двух сторон (двухстороннее сопровождение носилок с пострадавшим)

- УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗ РЮКЗАКОВ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ

- Преодолевают опасную зону и выполняют технические приемы согласно «Условиям»

- Страхуют партнера

- Сопровождают веревкой участников, преодолевающих навесную переправу по перилам

- Сопровождают веревкой первого участника, преодолевающего препятствие

- Сопровождают участников, преодолевающих переправу по бревну с самостраховкой на перилах

- Сопровождают «пострадавшего», которого переправляют по перилам навесной переправы

- Спускаются по склону с самостраховкой

- Спускаются по склону с командной страховкой

- Преодолевают первыми участок подъема или траверса склона с командной страховкой

- В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИСПАСТА ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ПЕРИЛ ПЕРИЛЬНУЮ ВЕРЕВКУ НА ЦЕЛЕВОМ БЕРЕГУ ЗАКРЕПЛЯЮТ УЗЛОМ

- Булинь

- Проводник «восьмерка» (на карабин опорной петли)

- Карабинная удавка

- Грейпвайн

- Штыковой

- Стремя

- ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ ПОЛИСПАСТ ДЛЯ

- Натяжения двойных перил

- Натяжения транспортных перил

- Натяжения страховочных перил из одной веревки

- Подъема «пострадавшего» из «ледовой трещины»

- Подъема «пострадавшего с сопровождающим» по крутому склону

- Подъема тяжелого бревна

- Выполнения приема «Спуска пострадавшего с сопровождающим» с наращиванием веревок

- СТРАХОВОЧНЫЕ ПЕРИЛА НАВЕСНОЙ ПЕРЕПРАВЫ ИЗ ОДНОЙ ВЕРЕВКИ МОГУТ

- Провисать ниже транспортных перил до начала движения участников

- Провисать ниже транспортных перил во время движения участников

- Натягиваться полиспастом с кратностью не более 1 : 2

- Натягиваться полиспастом с кратностью не более 1 : 4

- Быть закреплены на опоре узлом «Булинь»

- Быть закреплены на опоре узлом «Карабинная удавка» или «Штыковой»

- На исходном берегу удерживаться на механическом зажиме (с применением подстраховывающих узлов)

- Быть закреплены на целевом берегу узлом Гарда (с применением подстраховывающих узлов)

- Могут быть закреплены на исходном берегу узлом Гарда (с применением подстраховывающих узлов)

- РЮКЗАКИ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ С РАССТЕГНУТЫМ ПОЯСОМ НА ЭТАПАХ

- Спуск по склону средней крутизны с самостраховкой

- Спуск по крутому склону с командной страховкой

- Переправа вброд по перилам

- Траверс крутого склона (по перилам)

- Переправа по бревну через реку

- Переправа по параллельным перилам через «сухой» каньон

- Навесная переправа через «сухой» каньон

- Переправа маятником

- НА ПЕРЕПРАВЕ ПЕРВОГО УЧАСТНИКА ПО ОБЛЕДЕНЕЛОМУ БРЕВНУ

- Его страхуют двумя веревками

- Его страхуют одной веревкой

- Его страхуют два участника, развернутые лицом к нему

- Его страхует один или более участников, развернутых лицом к нему

- Он может переправляться сидя на бревне

- Он должен переправляться в кошках

- Он переправляется с расстегнутым  поясом рюкзака

- Он может использовать страховочную веревку как дополнительную точку опоры (метод маятника)

- В МОМЕНТ УКЛАДЫВАНИЯ БРЕВНА

- Ширина створа на целевой стороне должна быть не менее трех диаметров вершины бревна

- Подъем и укладывание бревна контролируется не менее чем двумя оттяжками из основной веревки

- Укладывать легкое бревно длиной не более 5м допускается одной основной веревкой

- В случае если бревно заявлено как «тяжелое» обязательно применение полиспаста

- В случае если бревно заявлено как «тяжелое» допускается применение полиспаста

- В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА ЗАЯВЛЕНА КАК КРУТОНАКЛОННАЯ ВНИЗ

- Веревка сопровождения, которая подходит к участнику с верхнего берега, является страховочной

- Веревка сопровождения, которая подходит к участнику с нижнего берега, является страховочной

- Движение участников осуществляется ногами или боком в сторону нижнего берега

- Движение участников осуществляется головой в сторону нижнего берега

- Участники при движении по перилам должны осуществлять самостраховку схватывающим узлом

- НА ЭТАПЕ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЕРИЛА»

- Расстояние между верхними и нижними перилами – не менее чем 1,5м

- Расстояние между верхними и нижними перилами – не менее чем 1м

- Верхние перила – одна веревка, натянутая без применения полиспаста

- Верхние перила – одна веревка натянутая полиспастом

- Верхние перила – одна веревка натянутая полиспастом (если есть дополнительные перила судейской страховки)

- Верхние перила – двойная веревка

- Участник подключен к верхним перилам усом самостраховки

- Участник подключен к верхним и нижним перилам усами самостраховки

- Участник переносит рюкзак с расстегнутым поясом (в случае переправы через реку)

- ТРЕБОВАНИЯ К НОСИЛКАМ

- Вязка полотна носилок допускается веревкой диаметром не менее 6 мм

- Вязать полотно носилок необходимо  веревкой диаметром не менее 6 мм с разрывным усилием 700 и более кг (репшнуром)

- На каждой продольной жерди должно быть не менее 7 узлов «стремя» или «полусхватывающий»

- На каждой продольной жерди должно быть не менее 6 узлов «стремя» или «полусхватывающий»

- Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее чем в двух местах: по груди и по бедрам

- Пострадавший может быть привязан к носилкам веревкой диаметра 6 мм и более с использованием узла «Прямой»

- В конструкции носилок надо применять три перекладины

- В конструкции носилок надо применять две и более перекладины

- НА ЭТАПЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШЕГО ПО НАВЕСНОЙ ПЕРЕПРАВЕ В НОСИЛКАХ

- Петли подвески носилок выполняются из веревки 8мм и более с разрывным усилием 2000кг

- Носилки подвешиваются на перила на двух карабинах, сблокированных отрезком основной веревки (петля со стороны ног и петля со стороны головы)

- Носилки могут быть подвешены на перила на одном карабине с применением системы подвески «паук».

- Пострадавшего допускается уложить на уже подвешенные к перилам носилки

- Вспомогательная веревка, предотвращающая самопроизвольное соскальзывание носилок в опасную зону, подключается к карабину подвесной системы

- Вспомогательная веревка, предотвращающая самопроизвольное соскальзывание носилок в опасную зону, подключается к раме носилок

- Пострадавший должен быть подключен усом самостраховки к страховочным перилам

- Пострадавший не привязан к носилкам (с точки зрения безопасности в случае обрыва веревок переправы)

- УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НОСИЛОК К ПЕРИЛАМ НАВЕСНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

Подключение самостраховки пострадавшего к страховочным перилам

Подключение сопровождающей веревки

Подключение блокировочной веревки

Подключение носилок к транспортным перилам

- НА ЭТАПЕ СПУСКА ПО СКЛОНУ ПОСТРАДАВШЕГО С СОПРОВОЖДАЮЩИМ

- Используется одна транспортная веревка

- Используется двойная транспортная веревка

- Страховочная веревка подключается к сопровождающему

- Страховочная веревка подключается к пострадавшему

- Короткий конец транспортной веревки (выходящий из общего узла) подключается к сопровождающему

- Длинный конец транспортной веревки (выходящий из общего узла) подключается к сопровождающему

- Транспортные веревки выдает один участник или более через тормозное устройство

- Транспортные веревки выдают два участника или более через карабин или опору (на склоне средней крутизны)

- Обязательно применение аварийной системы, обеспечивающей фиксацию транспортной веревки в аварийной ситуации

- Обязательно применение аварийной системы, обеспечивающей фиксацию страховочной веревки в аварийной ситуации

- НА ЭТАПЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШЕГО НА СОПРОВОЖДАЮЩЕМ ПО БРЕВНУ С ПЕРИЛАМИ

- Этап должен быть оборудован двойными перилами

- Двойные перила этапа могут быть натянуты полиспастом

- Пострадавший идет по бревну рядом с сопровождающим

- Пострадавший и сопровождающий состегнуты друг с другом усом самостраховки

- Пострадавший и сопровождающий подключены к страховочным перилам

- Пострадавшему с сопровождающим обеспечено двухстороннее сопровождение

- Пострадавшему с сопровождающим обеспечено как минимум одностороннее сопровождение

- Сопровождающий с пострадавшим идет по бревну с самостраховкой на перилах

- Сопровождающий с пострадавшим идет по бревну с командной страховкой

- НА ЭТАПЕ «ПЕРЕПРАВА ПО БРЕВНУ ЧЕРЕЗ КАНЬОН» УЧАСТНИК СОРВАЛСЯ С БРЕВНА И ЗАВИС НА УСЕ САМОСТРАХОВКИ НА КОМАНДНЫХ ПЕРИЛАХ. СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Выход за ограничение

- Срыв участника с повисанием на командной страховке на этапе преодоления склона

- Срыв участника с повисанием на командной страховке на этапах переправ

- Падение участника в воду при переправе по бревну

- Неправильные действия при выполнении элемента технического приема

- НА ЭТАПЕ «СПУСК ПО КРУТОМУ СКЛОНУ» УЧАСТНИК ВЫШЕЛ В ОПАСНУЮ ЗОНУ, НЕ ПРИСТЕГНУВ К СЕБЕ  ВЕРЕВКУ КОМАНДНОЙ СТРАХОВКИ И НЕ ОБЕСПЕЧИВ СЕБЕ САМОСТРАХОВКУ.  СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Прекращение страховки (если ее можно восстановить, например, сбросив страховочную веревку)

- Потеря страховки

- Потеря страховки (если ее нельзя восстановить без нарушения правил)

- Неправильная страховка

- Неправильный спуск по веревке

- НА ЭТАПЕ «СПУСК ПО КРУТОМУ СКЛОНУ» ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТНИК СПУСКАЕТСЯ ПО ДВОЙНОЙ ВЕРЕВКЕ БЕЗ СХВАТЫВАЮЩЕГО УЗЛА (У НЕГО НЕТ ПЕТЛИ САМОСТРАХОВКИ). СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Прекращение страховки

- Потеря страховки

- Неправильный спуск по веревке

- Неправильная страховка

- НА ЭТАПЕ «ТРАВЕРС СКЛОНА» СТРАХУЮЩИЙ УЧАСТНИК ВЫПОЛНЯЕТ СТРАХОВКУ ЧЕРЕЗ КАРАБИН ОДНОЙ РУКОЙ (ВТОРОЙ РУКОЙ – РАСПУТЫВАЕТ ВЕРЕВКУ). СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Прекращение страховки

- Потеря страховки

- Неправильные действия при выполнении элемента технического приема

- Неправильная страховка

- ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПРАВЫ ПЕРВОГО УЧАСТНИКА ЕГО ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВЫДАВАЛ ВЕРЕВКУ СОПРОВОЖДЕНИЯ, БЫЛ В РЮКЗАКЕ. СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Неправильная страховка

- Неправильное сопровождение

- Неправильные действия при выполнении элемента технического приема

- Прекращение страховки

- НА ЭТАПЕ «НАКЛОННАЯ ПЕРЕПРАВА ВНИЗ» СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ВЕРЕВКА С ВЕРХНЕГО БЕРЕГА НЕ ВЫДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ СТРАХОВКИ. СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Неправильная страховка

- Неправильное сопровождение

- Неправильные действия при выполнении элемента технического приема

- Прекращение страховки

- НА ЭТАПЕ «КРУТОНАКЛОННАЯ ПЕРЕПРАВА ВНИЗ» СТРАХОВКУ СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ ВЕРЕВКОЙ С ВЕРХНЕГО БЕРЕГА УЧАСТНИК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЧЕРЕЗ КАРАБИН. СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Неправильная страховка

- Неправильное сопровождение

- Неправильные действия при выполнении элемента технического приема

- Прекращение страховки

- Неправильный спуск по веревке

- НА ЭТАПЕ «СПУСК ПОСТРАДАВШЕГО С СОПРОВОЖДАЮЩИМ» ФИКСИРУЮЩИЙ СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ НА ДВОЙНЫХ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ВЕРЕВКАХ СВЯЗАН ИЗ ОДИНАРНОГО РЕПШНУРА. СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Неправильная страховка

- Неправильный спуск по веревке

- Неправильные действия при работе с «пострадавшим»

- Неправильные действия при выполнении элемента технического приема

- Не завязан узел

- НА ЭТАПЕ «СПУСК ПОСТРАДАВШЕГО С СОПРОВОЖДАЮЩИМ» УЧАСТНИКИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ СПУСК ДОПУСТИЛИ РЕЗКОЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ВЕРЕВОК. СУДЬЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ШТРАФ

- Неправильный спуск по веревке

- Неправильные действия при работе с «пострадавшим»

- Неправильные действия носильщиков, сопровождающего, регулирующих спуск-подъем пострадавшего

- Неправильные действия при выполнении элемента технического приема