Тренажерные устройства в подготовке боксеров, их классификация

Стремительно развивающийся современный спорт предъявляет высокие требование не только к физической подготовленности спортсменов, но и к содержанию и средствам подготовки. Постоянно совершенствуются методики и средства подготовки. Трудно добиться высоких результатов без использования передовых технологий. Экспериментально доказано, что в разных видах спорта успешность овладения техническим арсеналом и совершенствование тактики в большой степени зависит от рационального использования в тренировочном процессе технических средств: приборов, фиксирующих параметры движений и уровень развития двигательных качеств, тренажеров, способствующих воспитанию этих качеств, повышению специальной работоспособности.

Практически во всех видах спорта ведется разработка более современных спортивных средств подготовки: снарядов, тренажеров, ТСО; аппаратурных методик тренировки. Все это позволяет существенно повысить качество обучения и значительно сократить время подготовки спортсменов высокой квалификации, что немаловажно с учетом тенденций к омоложению современного спорта.

Что же касается бокса, то ситуация с использованием средств тренировки практически не изменилась за последние примерно 50 лет. Это, естественно, сказывается на эффективности тренировочного процесса. Оснащение всех залов бокса, вплоть до специализированных, практически одинаково: мешки, пневматические, гидравлические, насыпные груши, скакалки, «лапы», зеркальные стенки. Такое положение трудно объяснить только с точки зрения слабого финансирования, т.к. имеются конструктивно простые, недорогие тренажеры, устройства, не требующие больших материальных затрат.

С помощью таких тренажеров можно более эффективно развивать и совершенствовать у боксеров различной квалификации скоростно-силовые качества, контратакующие действия во встречной и ответной форме без партнера, специфическое восприятие боевых ситуаций.

Целью данной публикации является – обобщение и систематизация существующих тренажеров по классам (классификация по Евсееву С.П.) с указанием наиболее доступных и конструктивно простых; раскрытие тех задач, которые решаются в тренировочном процессе тем или иным тренажерным устройством.

Основополагающим этапом в решении проблемы разработки теории и методики применения тренажеров в спортивной практике является их классификация. В свою очередь классификация является последовательным процессом разделения изучаемого множества предметов по обнаруженным сходствам и различиям на отдельные классы (группы). Правильность построения классификации позволяет не только охватить все изучаемые объекты с учетом их развития и действительных связей между ними, но и способствует обнаружению новых, неизвестных ранее объектов и выявлению их связей с существующими.

Для построения классификации спортивных тренажеров (боксерских в частности) необходимо уточнить понятие «тренажер». Анализ существующих работ в этой области, позволяет заключить, что основным термином данного понятия являются «техническое средство». Дополнительными терминами (видовыми отличиями) в приведенных работах в основном является два, отображающие наиболее общие и в тоже время существенные отличительные признаки тренажеров. Первый признак – назначение технического средства. Этот признак указывает исключительно на те тренажеры, которые предназначены для формирования умений и навыков, качеств человека, необходимых ему в будущей деятельности. Второй признак – заключается в обязательности организации с его помощью (тренажера) искусственных (отличных от реальных) условий для эффективного формирования перечисленных умений, навыков, качеств.

Исходя из всех приведенных положений можно заключить, что к спортивным тренажерам относятся такие, которые применяются для формирования умений, навыков, качеств занимающегося, необходимых ему для соревновательной деятельности, для достижения максимального результата в соревнованиях. Важно отметить, что наиболее часто в качестве основания для деления тренажеров на классы (группы), т.е. в качестве классификационного признака, выбирается назначение тренажеров для реализации того или иного вида подготовки спортсмена: технической, физической, тактической и т.д. Поскольку в данном случае основание для деления вытекает из наиболее общего признака тренажеров (их предназначенности для формирования тех или иных умений, навыков, качеств), данная классификация является естественной и наиболее универсальной, т.е. пригодной для всех видов спорта.

Выбор же в качестве классификационных признаков таких как конструктивные особенности тренажеров и назначение их для того или иного вида спорта позволяет построить лишь вспомогательные группы, так как в их основе лежат внешние признаки, имеющие значение лишь с практической точки зрения.

Руководствуясь всем выше изложенным, мы берем за основу классификацию тренажеров по С.П.Евсееву, т.к. эта классификация отражает именно признак направленности тренажеров на реализацию того или иного вида подготовки спортсмена.

По Евсееву С.П. спортивные тренажеры классифицируются на три самостоятельных класса: 1 – способствующие формированию движений и необходимых физических качеств; 2 – моделирующие средства передвижений; 3 – моделирующие действия партнеров, соперников, зрителей. В принципе данная классификация полностью соответствуют применяемым и имеющимся новым тренажерам. Единственную поправку следует сделать в отношении второго класса: в отношении бокса следует вести речь не о тренажерах моделирующих средства передвижения, а о тренажерах моделирующих передвижения (т.е. вносящих некоторые сложности в передвижения, с целью их совершенствования).

Необходимо более подробно, на наш взгляд, пояснить сущность и содержание каждого класса тренажеров. В первом (наиболее представительном) классе тренажеров искусственность создаваемых с их помощью условий направлена на формирование необходимых движений спортсмена, тех или иных компонентов (единиц) его двигательной деятельности. Исходя из этого, вся искусственность реальных условий, в большей или меньшей мере создаваемая тренажерами данного класса, направлена на двигательную деятельность спортсмена, на достижение им запланированного результата

Во втором классе искусственность условий направлена на моделирование факторов, имеющих место при направлении теми или иными движущимися объектами. Наибольшее значение такие тренажеры имеют для видов спорта, связанных с управлением средствами передвижения (мотоциклом, автомобилем, самолетом и т.д.), а спортивный результат зависит от умения рационально использовать внешние движущие силы. Подобные тренажеры призваны за счет искусственных средств моделировать реальный движущийся объект с максимальной степенью подобия (имитировать визуальную обстановку, вибрацию, шумы и т.д.). Что же касается бокса, то к тренажерам данного класса будут относиться те, которые создают искусственные условия направленные на совершенствование передвижений боксера, умение сохранить равновесие при передвижениях.

В третьем классе тренажеров искусственность создаваемых ими условий направлена на воспроизведение действий партнеров или соперников, участие которых в соревновательной деятельности обусловлено правилами того или иного вида спорта. Тренажеры данной группы характерны для спортивных игр, единоборств, видов спорта с абстратно-логическим обыгрыванием соперника.

Пользуясь данной классификацией проведем разделение наиболее известных и доступных тренажеров по классам.

Среди тренажеров первого класса следует выделить:

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТРАБОТКИ УДАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ БОКСЕРА. (В.С Шихотов, И.П. Дектярев, Э.Х. Габдулов, Алма-Ата).

Состоит из: программного блока, блока сигнализации (светового, звукового), блока акселерометров с датчиками-преобразователями, запоминающего осциллографа и самописца. Оно предназначено для исследования и отработки ударных движений боксера, позволяет определить время реакции боксера на световой или звуковой сигнал, а также время выполнения движения, динамику и взаимосвязь движения тела во времени.

Данное устройство, конечно, конструктивно не простое, но позволяет выявить взаимосвязь движений всех звеньев тела спортсмена в ударных движениях, что в свою очередь позволит вносить четкие коррективы в технику удара и добиваться оптимальных результатов при отработке и совершенствовании техники.

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕХНИКИ УДАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ В БОКСЕ. (Петренко Е.Т., Шихотов В.С., Нурмаханов А.М., Габдулов Э.Х., ГИФК, Алма-Ата).

Устройство состоит из двух динамографических платформ для регистрации усилий опорных звеньев и ударного взаимодействия, усилителей, контактных датчиков, «силовых» реле, блока памяти, блока звуковой, световой и цифровой индикации; позволяет регистрировать длительность и величину ударного взаимодействия и другие характеристики.

Данное устройство представляет большую научно-исследовательскую ценность наряду с практической, т.к. результаты подобных исследований позволяют значительно оптимизировать тренировочный процесс.

- ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОТЫ ТАЗА И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА БОКСЕРА (Поляков В.Г., Верховский Ф.Я., МВТУ, Москва).

Для контроля за работой таза и плечевого пояса боксера создан тренажер. Он состоит из 2-х пластин: нижняя, закреплена на поясном ремне в области таза и верхней пластины, закрепленной в верхней части туловища. Обе части соединены между собой гибким металлическим тросом, который жестко крепится к верхней пластине. На нижней пластине установлен специальный потенциометр, контакт которого замыкается, если таз поворачивается раньше, чем плечевой пояс, т.е. контакт замкнут тогда, когда при выполнении удара таз опережает плечевой пояс. В этом положении контактов включается генератор, собранный на базе мультивибратора. Если вращение таза и плечевого пояса происходит одновременно и с равными скоростями, контакт не срабатывает.

Таким образом у боксера воспитывается чувство жесткой оси тела, вокруг которой происходит вращение, что важно для нанесения четких акцентированных ударов.

По конструкции тренажер довольно прост, что позволяет его эксплуатировать при минимальной затрате средств.

- УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ БОКСЕРОВ.

Устройство для тренировки спортсменов. Для спортсменов разных видов спорта предлагается автономное приспособление индивидуального пользования. Цель устройства – повысить нагрузочное действие упражнений во время основных соревновательных движений спортсмена. На рис.1 изображено предлагаемое устройство.

Рис. Устройство для тренировки спортсмена (описание в тексте)

На поясе спортсмена крепится ремень (типа пояса штангистов), к которому с помощью металлических пластин крепится горизонтальная рама 1, а к ней за спиной с помощью элементов крепления 2 неподвижно устанавливается вертикальная рама 3. На различных участках конечностей крепятся манжеты 4, 5, которые соединены эластичными тягами 6 с фиксаторами 7, закрепленных на рамах 1, 3. Один конец эластичных тяг 6 неподвижно соединен с манжетами 4, 5, а другой перекинут неподвижно через фиксатор 7. Эластичная тяга может изменять длину и натяжение за счет удлинения или укорочения свободного конца с прижимной пружиной 9. Фиксаторы 7 установлены на рамах с возможностью перемещения и закрепляются на рамах резьбовым винтом 8.

Приспособление работает следующим образом.

Горизонтальная рама 1 с вертикальной рамой 3 крепится на поясе испытуемого. По заранее заданной программе на конечностях устанавливаются манжеты 4, 5, которые эластичными тягами 6 соединяются с фиксаторами 7, закрепленных на рамах. Натяжение эластичных тяг дозируется прижимными пружинами 9. После этого спортсмен начинает выполнять то или иное движение. Например, при метании копья и других снарядов увеличивается нагрузка на мышцы рук, а при беге увеличивается нагрузка на мышцы ног спортсмена. Эластичные тяги с манжетами и фиксаторами можно установить различным образом, при котором будет искусственно увеличиваться сопротивление движению и одновременно совершенствоваться двигательные качества  и техника движений спортсмена.

Устройство безопасно в работе, малогабаритно, может быть использовано в различных видах спорта. Рамы изготовляются из легких прочных трубок диаметром 20 мм. Длина рам – 30-40 см и более.

Устройство для тренировки спортсменов. В соревновательной практике с целью повышения интенсивности нагрузки часто используют основные соревновательные движения с искусственно увеличенным сопротивлением: метание утяжеленных снарядов, ходьба и бег, выполнение гимнастических упражнений с дополнительным отягощением и пр. Однако, использование для отягощения металлических и твердых предметов небезопасно для тренировки спортсменов.

Нами предлагается безопасное нагрузочное устройство для тренировки боксеров старших разрядов, цель которого – повысить интенсивность и нагрузочное действие упражнений путем изменения веса отягощения на различные части тела спортсмена.

Рис. Устройство для тренировки боксеров: 1 – емкость, 2 – жидкость, 3 – центральная перегородка, 4 – направляющие подачи жидкости, 5,6 – область плеч,   где расположен вес емкости, 7 – эластичные трубки, 8,9 – манжет

На рис. 2 изображено предлагаемое устройство. Спортсмен для удобства изображен без спортивных брюк и рубашки с длинными рукавами, которые надеваются во время поединка. На майке или жилете человека на груди и животе прикреплена резиновая герметичная емкость 1 (для удобства показана в разрезе), заполненная водой или другой жидкостью 2. Внутри емкость 1 центральной перегородкой 3 разделена на правую и левую части, которые имеют направляющие 4 подачи жидкости 2. В области плеч 5,6 емкость 1 содержит отверстия с клапанами одностороннего действия (не обозначены), которые герметично соединены эластичными трубками 7 с полостями манжет 8, 9, каждая из которых автономно соединена отдельной трубкой 7 с емкостью 1.

Тренировки с устройством осуществляются следующим образом. емкость 1 заполняется жидкостью 2 и укрепляют на животе и груди у каждого из двух соперников-боксеров, а манжеты 8, 9 закрепляют на конечностях. Дается сигнал к началу боя. Задача противников наносить удары не только в голову, но и в туловище в нижнюю часть емкости 1. От ударов боксеров давление в емкости повышается и жидкость по направляющим 4 устремляется вверх 5, 6, где через отверстия с клапанами одностороннего действия (н обозначены) переливается в полости манжет 8, 9.

При заполненной жидкостью емкости 1 тренировочное дополнительное отягощение падает в основном в туловище и ноги боксера. По мере вытеснения жидкости из емкости в полости манжет 8, 9 движение рук и ног спортсмена будут искусственно ограничиваться весом жидкости, находящейся в манжетах. Поэтому в конце тренировочного боя нагрузка будет распределена на мышцы рук и ног, а это очень важно для боксеров, т.к. спортсмен в последнем (третьем) раунде должен сохранять технику – не опускать руки, защищать подбородок и передвигаться.

Устройство можно использовать в других видах спорта. Например, при беге, если поместить емкость с водой на плечи, а манжеты закрепить на конечностях. Односторонние клапаны подрегулировать так, жидкость медленно переливается из емкости в манжеты. Тогда в конце бега дополнительное отягощение будет падать в основном на руки и ноги.

Устройство безопасно в работе, выполняется из эластичных материалов. Трубки 7 закрепляются под костюмом по линии оси конечностей и не мешают сгибанию в суставах. Манжеты 8, 9 выступают над поверхностью конечностей до2-3 см и своими габаритами не искажают технику движения.

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ БОКСЕРА (Богоявленский Е.Н., Подрезов Н.А., Поляков В.Г.)

Для развития скоростных качеств боксера разработано устройство, включающее в себя боксерскую настенную подушку и измерительную часть.

При нанесении ударов по настенной подушке электрические импульсы, выдаваемые индукционным датчиком, поступают на вход электронной схемы, где специальным переключателем ставится количество изменяемых ударов, устройство может изменять время проведения 2, 4 и 8 ударов. Изменение производится электронным счетчиком в миллисекундах и высвечивается индикаторами.

Ценность данного тренажера состоит в том, что он позволяет развивать не только скоростные качества боксера, но и контролировать динамику их развития. Четко прослеживая динамику развития скоростных качеств боксера можно своевременно корректировать и направлять в нужное русло тренировочный процесс.

- ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УДАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ В БОКСЕ (Е.Т. Петренко, В.С. Шихотов, Алма-Ата).

Разработан тренажер для оптимальной временной последовательности силового взаимодействия ног и рук при осуществлении различных ударов в боксе. Тренажер состоит из двух тензодинамографических платформ, регулирующих усилия ног и ударные взаимодействия рукой, тензоусилителей, контактных датчиков, «силовых реле», устройства звуковой, световой и цифровой индикации. Стоя на опорной платформе, спортсмен по световой команде выполняет удар. При помощи контактных датчиков или «силовых реле», срабатывающих при максимуме опорных и ударных взаимодействий, включается световая или звуковая индикация. Разница во времени между подачей сигнала с опорной платформы и ударной регистрируется на миллисекундомере.

- ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ТЕХНИКИ УДАРА В БОКСЕ. (С.Г. Мичник).

Ядра различного веса используются для имитации различных вариантов ударов из боевой стойки и совершенствования скоростно-силовой подготовленности боксеров

Устройство  позволяет имитировать ударные действия. Состоит из опорной рамы, в середине которой провисает прочный брезентовый квадрат (два слоя), закрепленный короткими пружинами в раме. Брезент расположен под углом 45º к вертикали. Ядро после броска скатывается в нижнюю часть брезента, попадает в желоб, соединенный с квадратом и откатывается к упражняющемуся. Для совершенствования скоростно-силовой подготовленности бросать ядра следует с максимальной силой, после каждой серии бросков варьируя весом ядер. Данный тренажер конструктивно прост, что позволит собрать его из подручных материалов в любом зале бокса. Тренажер позволяет дозировать нагрузку, что обеспечит дифференцированный подход к тренировке боксеров различных весовых категорий.

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ БОКСЕРОВ (Ким В.В., Свердловск).

В современной спортивной тренировке с целью повышения интенсивности нагрузки часто используются основные соревновательные движения с искусственно увеличенным сопротивлением: метание утяжеленных снарядов, ходьба и бег, выполнение гимнастических упражнений с дополнительным отягощением и пр. Однако использование для отягощения металлических и твердых предметов в боксе небезопасно для тренирующихся.

Предлагается безопасное нагрузочное устройство для тренировки боксеров старших разрядов. Цель его – повысить интенсивность и нагрузочное действия упражнений путем увеличения веса различных частей тела спортсмена.

На рисунке изображено предлагаемое устройство. На майке или жилете, надетом на боксера, на груди и животе размещена резиновая герметичная емкость 1 (для удобства показана в разрезе), заполненная водой или другой жидкостью 2. Внутри емкости 1 центральная перегородка 3 разделяет ее на правую и левую части, имеющие направляющие 4 для подачи жидкости 2 в область плеч 5, 6. Емкость 1 снабжена отверстиями с клапанами одностороннего действия, герметично соединенными эластичными трубками 7 с полостями манжет 8 и 9, каждая из которых автономно соединена отдельной трубкой 7 с емкостью 1.

Тренировка с устройством осуществляется следующим образом. Емкость 1 заполняют жидкостью 2 и укрепляют на животе и на груди у каждого из двух соперников-боксеров, а манжеты 8, 9 закрепляют на их конечностях. Дается сигнал к началу боя. Задача противников наносить удары не только в голову, но и в туловище – в нижнюю часть емкости 1. От ударов боксеров давление в емкости 1 повышается и  жидкость по направляющим 4 устремляется вверх в область плеч 5, 6, где через отверстия с клапанами одностороннего действия переливается в полости манжет 8 и 9. При заполненной жидкостью емкости 1 тренировочная нагрузка падает в основном на туловище и ноги боксера. По мере вытеснения жидкости из емкости 1 в полости манжет 8 и 9 движения рук и ног спортсмена постепенно искусственно ограничиваются весом жидкости, находящейся в манжетах. Поэтому в конце тренировочного боя нагрузка перераспределяется на мышцы рук и ног, а это очень важно для боксеров, так как спортсмен в последнем (третьем) раунде должен сохранять свою технику – не опускать руки, защищать подбородок и активно передвигаться.

Устройство безопасно в работе, выполнено из эластичных и герметичных материалов. Трубки 7 закрепляются под костюмом по линии осей конечностей и не мешают сгибанию в суставах. Манжеты 8, 9 выступают над поверхностью конечностей на 2-3 см и своими габаритами не искажают технику движений. Емкость 1 может быть изготовлена из резиновой грелки с объемом до 6-8 л воды. Общий вес устройства без жидкости 700-800 г.

Приведенный тренажер позволяет имитировать воздействие усталости на спортсмена, что в свою очередь развивает адаптативные способности спортсмена: техника в меньшей мере искажается под влиянием усталости. Тренажер может быть эффективно использован для совершенствования техники ударов и передвижений боксеров старших разрядов.

- ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УДАРОВ И ПЕРЕДВИЖЕНИЙ БОКСЕРОВ (Таймазов В.А., Ленинград)

Тренажер выполнен из двух труб и крестовины на подшипнике. На крестовине подвешены три насыпные груши. Одновременно на тренажере могут работать три боксера. При выполнении ударов тренажер приходит в движение, причем, чем сильнее боксеры наносят удары, тем быстрее вращается крестовина со снарядами и, следовательно, боксеры быстрее должны передвигаться. При выполнении ударов боксеры могут совершенствоваться в передвижениях вперед, влево, вправо и спиной вперед. Высота тренажера регулируется специальным приспособлением.

- ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ БОКСЕРА (Ким В.В., Свердловск).

Приспособление состоит из кожаного ремня с двумя кольцами, которые держат ремень на теле. Две лямки набрасываются на плечи и закрепляются сзади на ремне. В ремне спереди имеются отверстия для эластичных тяжей с манжетами. На манжетах предусмотрены веревочные завязки, которые закрепляются на руках. Эластичные тяжи ограничивают движения и мешают наносит удары. Это вызывает повышенные энергозатраты, которые требуется производить на ринге в 6-7 раундах и даже более – до 10-12 раундов боя.

Приспособление позволяет дозировать нагрузки. Приспособление конструктивно простое, эффективно воздействует на скоростно-силовые способности боксера, развивает специальную выносливость.

- ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ (Кураков Э.М., Хузаров Н.А., Пирожков Д.А., Русаков В.Я.).

1

9

2

3

8

4

7

6

5

н

10

к

Позволяет тренеру решать различные задачи по моделированию боевых ситуаций. С помощью сконструированного прибора можно развивать у боксеров разной квалификации скоростно-силовые качества, специфическое восприятие боевых ситуаций, совершенствовать без партнера контратакующие действия во встречной и ответной форме.

| Состав электронного тренажера Электронный счетчик импульсов – 1 Датчик силы – 2 Датчик времени – 3 Усилитель – 4 Усилитель мощности – 5 Дифференцирующая цепь – 6 Сила окончания удара – 7 Схема начала удара – 8 Схема задержки – 9 Электронный миллисекундомер | Упор пружины – 1 Пружина – 2 Якорь с .... – 3 Поверхность скольжения якоря –4 Упор якоря – 5 Фотодиодный датчик – 6 Осветительная лампа – 7ъ Датчик времени ........ ртутный контактный датчик, который либо находится у тренера, либо крепится на любой части тела спортсмена. Датчик силы укрепляется на кисти руки боксера |
| --- | --- |

Когда спортсмены маневрируют по рингу, один из них по заданию тренера наносит удар, запуская при этом датчик времени, или делает различные движения руками, туловищем или ногами, которые также воздействуют на датчик. Другой боксер реагирует атакующим или контратакующим ударом либо защитным движением, останавливая при этом секундомер. На цифровом табло появляются показатели: время выбора защитных действий и сила удара по движущемуся раздражителю (противнику).

- БОКСЕРСКАЯ ГРУША (Хузаров Н.А., Супов Б.П.).

В отличие от уже известных рефлексометров и тренажеров. Представленный тренажер позволяет:

- автоматически подавать сигналы произвольным набором программы;

- предъявлять вынужденный темп и работы установкой экспозиций сигнала и длины интервалов между сигналами до 50 м/с в автоматическом режиме;

- регистрировать время реакции и время действий в реакции типа «автотемп» с точностью до 0,001 с;

- автоматически фиксировать количество посылок и ошибок действий спортсмена;

- контролировать деятельность спортсменов на тренажере при помощи магнитофонной ленты;

Тренажер предназначен для:

  - обучения и совершенствования специфических двигательных реакций с переключениями, формирование способности у боксеров быстро и точно переключаться в действиях, приближенных к спортивному поединку;

  - определения устойчивости объема внимания, его распределения и переключения;

  - выработки способности к перестройке двигательных навыков в переключениях;

  - развития данной способности и совершенствования двигательных навыков с переключениями в процессе решения двигательных задач;

  - оценке выполнения специальных двигательных действий с переключениями и оптимизации учебно-тренировочного процесса;

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ (Зациорский В., Дмероян Г., Паневин Е.).

При оценке ловкости необходимо одновременно регистрировать и анализировать три основных требования:

- Приурочивания времени целостной сенсомоторной реакции к определенному моменту – в боксе не бывает стереотипных условий.

- Точности движений в пространстве относительно противника и фона, на котором они выполняются.

- Дифференциации величины усилий при нанесении ударов и других технических приемов.

Для создания пространственных, временных и силовых характеристик ловкости в ситуациях максимально приближенных к боевым разработана и изготовлена механическая конструкция КОБРА (контрольно-обучающий боксерский робот-аппарат) (В. Трофимов, Г. Джером, Е. Лапевин).

КОБРА ведет автоматическую запись силы удара, точности попадания в мишень и времени целостной сенсомоторной реакции. Состояние угрозы боксеру задает механизм «выстреливающих перчаток», введенный в командный блок программного устройства. Введена световая сигнализация.

К сбивающим факторам, отрицательно влияющим на изучаемые показатели, относятся: определенные векторы перемещений КОБРЫ относительно боксера, угроза выстрела, направленная скорость.

Для тех же целей разработан тренажер «точность» на котором можно совершенствовать всевозможные удары в дозируемых интервалах пространства и времени.

Для подачи команд к атаке используется запрограммированная световая сигнализация. Высокое качество оценки выполнения атаки достигается с помощью миллисекундомера и контактной насадки на шар-мишень. Тренажер прост в изготовлении и компактен в отличие от сложной системы научного комплекса КОБРА.

14.	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ БОКСЕРОВ (Шаров А.А., Хусейнов З.М).

Для совершенствования прямых и боковых ударов на различных дистанциях в атаке и контратаке.

В упражнениях на тренажере реализуется «ударный» метод развития взрывной силы мышц рук (Верхошанский Ю.В., 1970 г.) т.е. сочетаются уступающий и преодолевающий режимы при сохранении техники основного двигательного действия боксеров, а также высокой степени сопряженности с основным соревновательным движениям.

Устройство состоит из следующих частей:

- горизонтальной направляющей с элементами крепления и регулировки высоты над полом, а также платформы для крепления к стене;

- вертикальной стойки с отверстиями для регулировки высоты над полом горизонтальной направляющей;

- подвижной каретки с грифом для набора груза и опорной площадки для прикладывания усилий или нанесения ударов;

- пружинного элемента для возвращения каретки в исходное положение.

- АВТОТРЕНАЖЕР БОКСЕРА (Карабанов А.).

Автотренажер определяет быстроту, точность и своевременность одиночных и серийных ударов боксеров и изменение этих качеств под влиянием тренировочных занятий. Он позволяет изучать, развивать и совершенствовать быстроту всех боксерских ударов, регистрировать их точность и своевременность. Упражняясь на автотренажере, боксеры развивают скорость, выносливость, совершенствуют свои излюбленные удары, учатся переключать внимание от простого к сложному.

Автотренажер портативен, весит всего 8 кг, удобен в работе. В него входят 3 основных элемента.

- Электроконтактный щит из шести независимых секций размером 99 см с сигнальными лампочками и микропереключателями в центре (МЛ-1). Секции представляют собой удобные мишени для 12 основных боксерских ударов.

- Программирующее устройство предназначено для включения лампочек на щите согласно заранее намеченному плану или по заказу самих спортсменов уже на тренировке.

При помощи программы и лентопротяжного устройства мы можем задавать боксеру «бой» любой продолжительности и трудности, тренировать переключения внимания от простой реакции к сложной.

- Регистрирующее устройство – для записи времени движения перчатки до цели и точности ударов.

Динамометр подвешивается на уровне плечевого пояса. В центре динамометра, под боксерской лапой предохраняющей кулак от повреждения, помещена электроконтактная секция. При сильном ударе точно в центр динамометра подача светового сигнала автоматически прекращается, при ударе не попавшем в цель, лампочка не гаснет.

- БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ СТАНОК-ТРЕНАЖЕР (Филимонов В.И., Русаков В.Я., Агашин Ф.К., Агашин М.Ф.).

Для совершенствования качества удара предлагается биомеханический станок-тренажер конструкции Ф.К. Агашина, который позволяет задавать бьющей руке отягощение на протяжении всего пути (или части пути) ударного движения.

Тренер состоит из корпуса и перемещающегося сквозь него по роликам в горизонтальном направлении подпружинного стержня. На переднем конце стержня закреплена мишень (мяч в металлической чаше),  а также устанавливаются сменные грузы, которые позволяют дозировать величину отягощения.

Тренажер позволяет совершенствовать как силовые, так и скоростно-силовые характеристики удара.

Поворот мишени под любым углом вниз позволяет наносить удары снизу, а для выполнения боковых ударов необходимо встать сбоку от мишени.

Тренажеры, относящиеся ко 2-му классу (моделирующие средства передвижения) не нашли применения в боксе и в единоборствах в целом. Исходя из этого перейдем сразу к 3-му классу тренажеров, т.е. к тренажерам моделирующим действия соперников. Этот класс тренажеров особенно актуален для единоборств; он позволяет спортсменам приобретать необходимые технико-тактические навыки не испытывая травматического воздействия соперника.

Схема биомеханического станка тренажера

1 – корпус, 2 – ролик, 3 – стержень, 4 – упругий элемент, 5 – сменные грузы, 6 – ....., 7 – ролик, 8 – рычаг, 9 – пружина, 10 – упор.

ТРЕНАЖЕРЫ МОДЕЛИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОПЕРНИКОВ

- ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ БОКСЕРСКАЯ МИШЕНЬ (Ю.И. Бочаров).

Предлагаем созданный снаряд для нанесения ударов по движущейся мишени, которые в известной мере моделирует некоторые условия боксерского поединка. В отличие от большинства снарядов предложенное устройство при нанесении ударов перемещается по полу в их направлении.

Мишень смонтирована на основании (1). Основание состоит из трех лап (2) и корпуса (3). На каждой лапе установлены три колеса (4) и три груза (19). В каждом колесе установлены 4 шарикоподшипника (2–радиальные и 2 радиально-упорные). Колеса могут вращаться в горизонтальной плоскости на 360. На корпусе (3) устанавливается труба (5), закрепленная на нужной высоте зажимом (6). Зажим состоит из стопорного винта и двух сухарей с резьбой м12. Сухари и стопорный винт служат для зажима трубы (5). На основании (1) по диаметру 72АЗ установлена труба (5), а на трубу (5) 74С устанавливаются редуктор (7). По диаметру 58АЗ трубы (5) устанавливается стойка (8) с рейкой (9). Редуктор имеет червячную пару и зубчатое колесо, сцепленное с рейкой (9), нарезанной на стойке (8). Соединения цилиндрического колеса, редуктора (7) и зубьев рейки (9) дает возможность поднимать и опускать стойку (8) на 300 мм. На верхнем конце стойки закреплен фланец диаметром 250 мм, высотой 20 мм. На фланце (10) просверлено 4 отверстия М-20, 3 отверстия диаметром 200 мм через 120 друг от друга. На эти 3 отверстия М-20 приворачиваются бобышки (11), а на центральное отверстие шарнирный механизм (15). На бобышки (11) свободно устанавливаются цилиндрические пружины (12). В верхние концы пружины установлены бобышки (13) фланца (14) аналогично конструкции фланца (10) и бобышки (11). Фланцы (10) и (14) соединены между собой шарнирным механизмом (15). На фланец (14) устанавливается корпус мишени (16). На корпус мишени смонтирована «голова» (17), соединенная с фланцем (14) и осью (18). В верхней части мишени (16) на ось (18) установлен по центру фанерный круг диаметром 400 мм, высотой 20 мм, который крепится гайкой М-20 на ось (18).

Эта мишень имеет существенное преимущество перед известными. Колеса обеспечивают перемещение мишени при нанесении ударов  Корпус со вставленной в него трубкой, а также стойка с редуктором и рейкой обеспечивают установку мишени на требуемой высоте. Шарнирное соединение мишени со стойкой обеспечивает отклонение мишени при нанесении ударов от вертикальной оси и возвращение ее в вертикальное положение после удара. При нанесении прямых боковых ударов снизу мишень перемещается и переходит в движение вперед, назад, влево, вправо за счет пружины и основания на колесах.

Мишень вырабатывает точность удара, чувство дистанции, быстроту удара и внимание. Высота мишени 1,5–2 м, диаметр основания – 900 мм, общий вес мишени 80 кг.

Рис. Перемещающаяся боксерская мишень

- ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВ (С.Г. Мичник, В.А. Осколков).

Состоит из подвижной платформы, рамы, сваренной из уголкового профиля, трех колес (два из них закреплены жестко на осях, третье – шарнирно). В верхней части рамы (до пояса) натянуты пружины, которые обтягиваются брезентом, поролоном, кожей. К конструкции прикрепляются механические руки, которые имеют шесть степеней «свободы». Эти степени «свободы» обеспечиваются четырьмя шарнирными соединениями. Движение конструкции осуществляется при помощи трех колес: колесо, закрепленное шарнирно, снабжено рулем, который имеет тормоз.

Тренажер может двигаться вперед-назад и вправо-влево. Управляет им тренер, который в соответствии с планом тренировки варьирует темпом, дистанцией, качеством технико-тактических приемов, выполняемых спортсменом. Тренажер занимает в целом устойчивое положение, но при особо сильных ударах боксеров устойчивость устройства помогает фиксировать тормоз, управляемый тренером. Механические руки можно ставить в положение боксерской стойки предполагаемого противника, а также совершенствовать технико-тактическое мастерство серий и отдельных ударов при отсутствии партнера, что значительно повышает эффективность тренировки.

- Ю.Б. НОВЫЙ БОКСЕРСКИЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СНАРЯД «ПОДВИЖНОЕ ЧУЧЕЛО» (Давтян Д., Никифоров).

Снаряд предназначен для развития и совершенствования специальных двигательных качеств и тактико-технического мастерства боксеров в условиях, моделирующих некоторые особенности деятельности спарринг-партнера. Ни один из известных нам тренировочных снарядов не обеспечивает комплексного развития необходимых качеств и навыков в той степени, в какой это можно делать с помощью описываемого устройства.

Снаряд представляет собой вертикально расположенную подпружиненную мишень, выполненную в виде установленного на колесах чучела, которая составляет 1/3 высоты всего снаряда.

В последнее время сконструирован дополнительный механизм к снаряду, который существенно расширит возможности его использование. Этот механизм служит для автоматического изменения направления движения снаряда на противоположное по отношению к направлению удара. При нанесении, скажем, прямого удара в голову или туловище чучела снаряд начинает двигаться в противоположную сторону – на боксера, наносящего удар. Эта особенность позволяет отрабатывать такие технико-тактические действия, как вызов на атаку и встречная контратака, а также совершенствование ударов на отходе.

- ТРЕНАЖЕРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БОКСА (Томилан К.Г., Сумеркин С.В., Брянцев Ю.И., Краснодар).

Комплекс состоит из программируемого тренажера с подключенными к нему времяизмерительными устройствами, тензометрических перчаток (Несветайло Н.П., Семенихин Е.Г., Томилин К.Г., 1974), тензометрического акселерометра и радиотелеметрической системы «Спорт-4» с самописцем Н 327-5. Элементами, задающими программу, являются унифицированные релейные ячейки, соединенные последовательно, что позволяет путем несложной перестановки разъемов изменять последовательность места нанесения ударов. Тренажер выполнен в виде макета туловища спортсмена, на котором в наиболее чувствительных для удара точках вмонтированы датчики, подсвечивающиеся лапочками.

- БОЙ С ... РОБОТОМ

Популярность у боксеров различных стран завоевали роботы, выпуск которых налажен не дрезденском комбинате специальной техники. Предназначение этой сложной электронной системы – выступать в роли спарринг-партнера на боксерском ринге. По словам генерального директора комбината Хорста Цшарнака, небывалый интерес, проявленный на международном рынке к этому виду продукции, побудил специалистов создать целую «семью» роботов-помощников спортсменов и тренеров, отвечающих самым различным запросам. Заявки на их приобретение уже поступили от национальных федераций бокса20 стран, в том числе из ФРГ, Франции, Нидерландов, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов.

Тренировочные роботы, наиболее чувствительные из серии автоматов, запатентованы в 18 странах. По своим «спортивным» возможностям они намного превосходят любого человека. Компьютер, составляющий основу машины, может быть запрограммирован на различные движения, например, на передвижение по рингу, повороты, на нанесение ответных ударов.

Наряду с роботами, предназначенными для использования в подготовке боксеров высокого класса, создан и упрощен вариант. Его отличие от первого варианта состоит в том, что он не наносит ответных ударов партнеру. К этой разработке дрезденского комбината проявляют большой интерес руководители индустрии туризма, различных центров отдыха.

- Большой популярностью у успешно выступавшей в последнее время национальной сборной ГДР по боксу пользовался на тренировках ... робот-боксер, разработанный и изготовленный специалистами предприятия Бертзихерунг в городе Ронненбург (округ Гера). По мнению Вольфганга Берента, чемпиона Олимпийских игр 1956 года по боксу, механический спарринг-партнер обладает рядом преимуществ в тренировочном процессе.

Кожаный манекен может управляться по радио или кабелю, делать движения в стороны, назад и вперед, в зависимости от роста спортсмена, можно менять его высоту. Сам робот ударов не наносит, однако неожиданные выпады по команде с пульта тренера напоминают удары, которые делают в ходе острого спортивного боя.

Встроенные датчики регистрируют не только количество ударов, нанесенных роботу, но так же их силу. Решающее преимущество этой механической новинки, по мнению Берендта, в том, что тренер может максимально загружать атлетов.

Так в схватке с роботом боксер приобретает и развивает все те качества, которые он позже должен демонстрировать во время соревнований: технику, быстроту реакции, силу удара, подвижность. А ведь боксеры всегда сталкивались с проблемой поиска достаточно квалифицированного партнера для тренировок.

Идея создания этого «неагрессивного», но очень ценного партнера для боксеров принадлежит Альфреду Мекелю, который сам 8 лет занимался этим видом спорта, а сейчас является спортивным судьей и одним из руководителей производственного спортивного общества Висмут города Ронненбург. На осенней лейпцигской ярмарке 1984 года робот-боксер был отмечен золотой медалью.

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ БОКСЕРОВ.

В настоящее время одной из проблем в боксе является объективность судейства и правильность подсчета очков, полученных спортсменами во время боя. Однако, известные приспособления и устройства (Б.И. Бутенко, Ю.П. Кашурин, 1978, В.Е. Дружинин, И.А. Калимулин, 1978) при подсчете очков не учитывают силу ударов спортсменов.

Предлагается устройство для тренировки боксеров-юношей, целью которого является уменьшение травматизма и повышение эффективности тренировки путем регистрации суммарной силы ударов. Данное приспособление в сочетании с уже известными устройствами (В.Е. Дружинин, И.А. Калимунин, 1978и др.) может применяться в тренировочном процессе для оценки как количества, таки качества ударов (см. рис.4).

Рис.4. Устройство для тренировки спортсменов (описание в тексте)

На фиг.1 изображена защитная пневматическая маска; на фиг.2 – защитный пневматический жилет; на фиг.3 – общая схема работы аппарата; на фиг.4 – устройство, закрепленное на теле спортсмена в разрезе. Приспособление для тренировки включает защитную пневматическую маску 1 и пневматический жилет 2, содержащие герметичные изолированные отсеки 3-9, которые соответствуют общему контуру лица и туловища боксера. На поверхности отсеков 3-9 расположены клапаны 20 входа воздуха. Отсеки 3-9 выполнены многослойными, где надувной автономный изолированный слой 10 – защитный, расположенный на теле спортсмена. В области, чувствительной к ударам в голову, расположен твердый эластичный слой 11, который вместе с надувным слоем 10 образует защитный покров, уменьшающий воздействие ударов. Наружный поверхностный слой отсеков 3-9 представляет собой изолированные эластичные пневмокамеры 12-19, которые могут сжиматься под давлением удара и восстанавливать свой объем без действия удара.

Эластичные пневмокамеры 12-19 снабжены клапанами одностороннего действия 20, 21 входа и выхода воздуха и автономно соединены (на чертеже не указанно) с контрольным устройством, например, пневмоманометром, который крепится на поясе спортсмена.

При ударе по пневмокамерам 17-19 воздух через клапаны 21 выходит (обозначено стрелками) из пневмокамер в контрольное устройство 22. В эластичных пневмокамерах 12-19 после выхода воздуха создается разряженное пространство, снова заполняемое воздухом благодаря эластичным свойствам камер 12-19, в которые воздух входит через клапаны 20. Чем сильнее будет удар по поверхностям пневмокамер 12-19, тем больше воздуха перейдет в контрольное устройство 22.

- В местах, где расположены уязвимые места участки головы и туловища боксера, пневмокамеры имеют большой объем. Это место подбородка 14, область печени 9, солнечного сплетения 8, область сердца 7.

Устройство работает следующим образом. Защитные пневмотические маска 1 и жилет 2 крепится на голове и теле спортсменов. В надувной автономный изолированный слой 10 подкачивают воздух, благодаря чему маска и жилет хорошо прилегают к телу боксера. Контрольное устройство 22 крепится сзади на поясе у спортсмена и трубками соединяется с пневмокамерами 12-19.

Дается сигнал к проведению боя. Главная задача боксеров – нанести сильные и точные удары по голове и туловищу противника. Сильные удары не вызывают травмы соперника, а позволяют «выбивать» из пневмокамер 12-19 больше воздуха, что покажет контрольное устройство 22, позволяющее определить победу одного из спортсменов. Тот боксер, у которого уровень давления воздуха в контрольном устройстве будет меньшим, становится победителем.

При ведении боя судья на ринге должен строго присекать толчки захваты, держания.

При нарушении правил (например, неправильный удар) наказание состоит в следующем. Судья на ринге после такого удара останавливает бой и специальным устройством (определенной силы) надавливает на одну (заранее определенную) из пневмокамер провинившегося спортсмена. Уровень давления в контрольном устройстве боксера, нарушившего правила, резко повысится.

Для повышения эмоциональности тренировки регистрирующим прибором 22 может служить надувной шар, который при определенной пропущенной серии ударов лопнет, что укажет на необходимость окончания тренировки.

Отдельно надо описать тренировку с наличием помех для глаз спортсменов. Суть такой тренировки заключается в том, что в процессе боя у боксеров постепенно уменьшается поле зрения, т.е. перед глазами спортсмена появляется плоскость, мешающая ему при обзоре.

Появление помех для органов зрения осуществляется следующим образом. В области надбровных дуг боксера прикрепляется непрозрачная надувная емкость, которая соединяется с несколькими или всеми пневмокамерами 12-19. Такую надувную емкость можно использовать и как контрольное устройство и как средство для тренировки органов зрения спортсмена

Во время боя непрозрачная емкость после определенной пропущенной серии ударов начнет надуваться, постепенно уменьшая поле зрения боксера. Такое положение будет заставлять спортсмена приспосабливать свои зрительные функции к затрудненным условиям, что при определенной тренировке поможет выносить адаптацию функций зрения испытуемого.

Если же во время боя непрозрачная емкость полностью перекрывает обзор и зрение спортсмену, то это укажет на необходимость окончания тренировки. В этом случае непрозрачная емкость сыграет роль контрольного устройства.

Предлагаемое устройство безопасно в работе, изготавливается из легких, эластичных, герметичных материалов, например, резины. Общий вес может достигать одного килограмма.

Эффективное построение тренировочного процесса, его своевременная корректировка, контроль освоения технико-тактических приемов и уровня развития физических качеств – невозможно без использования контрольно-измерительных тренажерных устройств. Данные устройства на наш взгляд необходимо выделить в отдельную группу (класс).

- КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТАКТИКИ УДАРОВ БОКСЕРОВ (В.А. Таймазов, Ленинград).

Комплекс включает электрогониометрию, электротензодинамографию, киносъемку, синхронизатор с отметкой кадров для регистрации на одной фотопленке таких процессов как: измерение уставных углов; силу ударов; моментов включения электроминисекундомера, кинокамеры и отметки кадров.

- ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО-ЭКЗАМЕНАТОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ТАКТИКИ БОКСА( В.А. Таймазов, Ленинград).

Выполнено в виде переносного табло. На лицевой панели размещены 25 ячеек с отверстиями. Работает в режиме: «вопрос – четыре ответа», из которых в одном – оптимальное решение, во втором – полиактивное решение и в двух других ответах – неправильные решения. Постановку вопросов и проверку ответов на их осуществляют касанием пальца кнопки на каждой ячейке. При этом осуществляется световая индикация. При оптимальном решении лампочка продолжает светиться непрерывно. При полиактивном решении лампочка периодически вспыхивает. Лампы неправильных ответов не загораются.

Габариты табло 350700100 мм. Масса 1 кг 200 г.

- УДАРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (Дружинин В.Е., Качурин А.И., Киселев В.А., Москва).

Для исследования силы удара в боксе разработана удароизмерительная платформа, которая состоит из металлического основания, упругой балки и измерительного устройства. Для регистрации величины ускорения, получаемого при ударе платформой, на балке установлен датчик (типа «акселерометр»), состоящий из стального корпуса, пружины с инерционной массой и наклеенных на нее тензорезистров. Для преобразования механической величины ускорения в электрический сигнал применяется тензопреобразователь, собранный по мостовой схеме из четырех тензорезистров. Сигнал, полученный с моста, подается на усилитель низкой частоты и детектируется. После детектирования сигнал поступает на преобразователь «напряжение – интервал» для преобразования его из аналоговой формы в дискретную.

Торировка платформы проведена по методу «баллистического маятника» (измерение системы с заранее заданными возмущениями).

- ГИДРОСКОПИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ БОКСЕРА (Поляков В.Г., Киселев А.И., Горбунов В.И., Верховский Ф.Я., Москва)

Создан комплекс аппаратуры для обучения и тренировки боксеров, позволяющий определять кинематические и динамические характеристики движения отдельных звеньев тела при нанесении одиночных или серийных ударов. В комплекс приборов входят: система датчиков угловых скоростей, пульт управления, блок питания, ударный динамометр, блок регистрации.

Основу методики составляют датчики угловых скоростей (ДУСы), крепящиеся в центре тяжести основных двигательных звеньев. Ударный динамометр имеет сигнальное устройство и конструкцию для определения сил и точности нанесения ударов. Сила ударов определяется величиной сигнала от индукционного датчика, а точность фиксируется при попадании в контактное устройство диаметром 30 мм, расположенное в центре ударного динамометра.

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ И БИОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УДАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ (Петренко Е.Т., Зайцева Л.С., Габдулов Э.Х., Грабцов А.В., Москва)

Разработана методика определения общего времени двигательной реакции, времени входа информации в управляющие аппараты и его переработки, времени выхода информации к мышцам, времени мышечной активности, длительности ударного воздействия. При помощи данного устройства можно также изучать межмышечную координацию, кинематические и динамические характеристики ударного движения и ударного воздействия.

Устройство для определения вышеуказанных параметров состоит из многоканальных усилителей переменного и постоянного тока, тензометрической платформы с системой световой индикации команды движения, малогабаритных акселерометров. Одновременно регистрируется команды движения, окулограмма, ускорение звеньев ударной кинематической цепи. Устройство позволяет исследовать ударные движения в волейболе, боксе, футболе и других видах спорта.

- ПРИБОР-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ И СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ БОКСЕРОВ (В.А. Таймазов, Ленинград).

Прибор состоит из датчика и регистрирующего устройства (микрокалькулятор «электроника»). Датчик (ртутный инерционный) может прикрепляться на любые боксерские снаряды. Масса прибора 170 г. Питание от сети напряжением 220 В или от двух элементов В=360.

Датчик соединяется с микрокалькулятором специально вмонтированным разъемом, который подпаивается к клеме +1.

- СЧЕТЧИК УДАРОВ В БОКСЕ (В.А. Таймазов, Ленинград).

Состоит из инерциального контактного датчика и счетного механизма конструкции БИС-62. Конструкция позволяет регистрировать до 18 включений в секунду. Лучший экспериментальный результат – 9 уд/с, т.е. счетчик имеет достаточный запас включений. Габариты 6012080 мм. Масса 500 г. Питание от сети переменного тока 220 В. Напряжение между контактами инерционного датчика 9 В.

Может применяться и как регистратор максимальной частоты ударов.

- КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ УДАРОВ В БОКСЕ (В.А. Таймазов, Ленинград).

Комплекс включает: вертикальную тензоплатформу, тензоусилитель и осциллограф, датчики и обмотку выходного трансформатора усилителя мощности, образующие мост, который записывает от генератора напряжение несущей частоты (90 В, 3500 Гц) через усилитель мощности.

При ударе датчики меняют свое сопротивление, от чего происходит «разбаланс» моста и появляется напряжение деформации или модульное напряжение, оно усиливается и подается на фазочувствительный детектор, который выдает сигнал.

- КОНТРОЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ДИСТАНЦИИ У БОКСЕРОВ (В.А. Таймазов, А.А. Чижиков, А.И. Горюнов,Ленинград).

Позволяет измерять и осуществлять контроль на электронном цифровом табло отклонения времени нанесения удара от оптимального.

Устройство содержит корпус, упругий объект удара (пневматическая груша, тенистый мяч), закрепленный на подвижном стержне. На корпусе установлен пружинный толкатель, управляемый электромагнитом. На кронштейне закреплен фотоэлемент, затемнение которого определяет момент окончания действия пружинного толкателя и начало свободного движения объекта удара. Сигнал фотоэлемента через формирователь импульсов и систему триггеров разрешает прохождение временных импульсов от тактового генератора через логический элемент «И», которые поступают на суммирующий двоичный либо на вычитающий счетчик. Содержимое счетчика через дешифратор высвечивается на электронном табло.

- ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СНАРЯД ДЛЯ БОКСЕРОВ (В.В. Ким, Свердловск).

Снаряд сочетает регистрацию силы и количество ударов спортсмена в течение определенного времени и используется как специфический тест физической подготовки боксера. Устройство включает основание (дерево или металл), которое крепится к стене болтами. На основании располагается резиновая эластичная сферическая пневмокамера, в верхней части которой имеется два клапана (входа и выхода воздуха). По этой камере наносятся удары. Клапан выхода воздуха соединен герметично с еще одной съемной камерой, куда поступает воздух из пневмокамеры в результате ее сокращения под действием наносимого удара. Количество воздуха, перешедшего из пневмокамеры в накопительную камеру, будет служить критерием специальной физической подготовки боксера. Чем больше сильных ударов за единицу времени, тем больше надуется камера.

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА УДАРОВ БОКСЕРА (Э.П. Еркин, А.Л. Новиков, Казань).

С помощью данного устройства определяется точность и количество ударов боксера в учебно-тренировочных занятиях. Оно состоит из электроконтактных мишеней, отличающихся тем, что они укреплены на ремнях с застежкой, это позволяет крепить мишени на боксерском мешке и боксерской стенке в различных положениях. Мишени снабжены сигнализацией, лампочками-табло и счетчиком импульсов. Электропитание низковольтное автономное.

- ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В БОКСЕ (Большенков В.Г.)

Изучение эвристического мышления с помощью изобретенного нами устройства для психофизиологических исследований.

Состоит из: программного блока, (панель в виде матрицы 10 строк и пяти рядов), счетчика, сигнальной лампочки. Устройство содержит 4 программы.

Фиксируется время выполнения ....... программы. Чем сложнее задача, тем больше времени уходит на поиск нужного решения, а коэффициент ЭМ (К=10/N, N – максимальное количество нажатий кнопок испытуемым) уменьшается с возрастанием трудности программы.

В последнее время при изучении деятельности человека все больше внимания уделяется исследованиям функций и закономерностей эвристического мышления (С.К. Тихомиров, В.А. Терехов, 1967; А.А. Леонтьев, 1974; Л.Л. Гурова, 1976, и др.). Однако работ, посвященных исследованиям особенностей эвристического мышления в деятельности спортсмена, недостаточно.

Мы предприняли попытку изучения эвристического мышления боксеров с помощью изобретенного нами устройства психофизиологических исследований (рис. 1).

Рис.1. Устройство для психофизических исследований

Устройство состоит из программного блока, счетчика сигнальной лампочки. Панель программного блока выполнена в виде матрицы из десяти строк и пяти рядов, соединенных соответственно кнопками испытуемого и переключателем выбора строк. Контакты кнопок испытуемого включены в электрическую цепь счетчика, а через программный блок и переключатель выбора строк соединены сигнальной лампочкой. Матрица 105 признана оптимальной. Устройство содержит 4 программы. С увеличением номера программы возрастает ее сложность. Заштрихованные клетки программы соответствуют положениям включения сигнальной лампочки.

Испытание начинается с программы № 1 и заканчивается программой № 4. Каждый раз испытуемый переключателем поочередно выбирает строку с первой по десятую и с помощью кнопок рядов программы добивается десяти включений сигнальной лампочки (одного включения на каждой строке) при наименьшем количестве попыток (нажатий на кнопки). Так выявляется закономерность включения лампочки, причем переключение на следующую строку осуществляется лишь после загорания лампочки на предыдущей строке. По счетчику устанавливается количество попыток (максимальное число 50). Шкала счетчика – двойная, что позволяет одновременно определять показатель эвристического мышления испытуемого, представляющий отношение числа загораний сигнальной лампочки к числу попыток (коэффициент эвристического мышления):

K=10/N,

где 10 – минимальное количество нажатия кнопок;

N – максимальное количество нажатий кнопок испытуемым.

В проведенном нами эксперименте фиксировалось время решения каждой программы. Каждый раз спортсмену необходимо было найти закономерность рисунка каждой матрицы путем составления в уме программы действий на основе не полной информации.

Исследование показало, что на определенных стадиях решения, когда область поиска не достаточно определена, спортсмен еще не может логически анализировать условия и осуществляет поиск решения с помощью неосознанных действий. Их можно назвать случайными, поскольку в них отсутствует логическая систематичность.

Рис.2. Зависимость коэффициента эристического мышления от типа информационных матриц и квалификации боксеров:

1 – кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, 2 – I юношеский разряд, 3 – новички.

По мере осмысливания проблемной ситуации область поиска сужается, становится более определенной и спортсмен приходит к правильному решению предложенной задачи. Чем сложнее задача, тем больше времени уходит на поиск нужного решения, а коэффициент эвристического мышления уменьшается с возрастанием трудности программы (рис. 2).При этом обнаруживаются достоверные статистические различия между соседними групповыми показателями боксеров различной квалификации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы отметить, что тренажерные устройства, при их грамотном использовании, позволяют достигать высоких результатов в основании технических приемов, в развитии необходимых для реализации этих технических приемов, физических качеств.

Для более эффективного обучения двигательным действиям, для более эффективного использования тренажеров необходимо учитывать специфические свойства спортивных двигательных действий (по С.П. Евсееву1988 г.):

  - конечный результат (продукт действий) находится в большой зависимости от способа их выполнения;

  - интенсивность и длительность физических и психических напряжений как правило, приближается к околопредельным и даже предельным величинам;

  - к точности временных, пространственных и силовых характеристик суставных движений предъявляются повышенные требования;

  - значительно затруднен, а иногда невозможен зрительный контроль за осуществлением главных управляющих движений в суставах, движений, выполняющих энергообразующую функцию.

Кроме перечисленных выше специфических свойств спортивных движений, необходимо выполнять так же и следующие требования:

    - Количественно определять обеспечивающую воспроизведение планируемого результата программу изменения позы тела во времени (главные корректирующие управляющие движения в суставах). Необходимость эта вытекает из того, что в программе изменения позы проявляется конечная цель спортивного действия как предмета усвоения (по В.Т. Назарову, 1984 г.), поэтому количественное определение оптимального варианта этой программы для конкретного спортсмена (или группы спортсменов), и в первую очередь главных управляющих движений в суставах – тех объектов, на которые должно быть направлено создание обучаемого в процессе освоения действия – следует признать обязательным.

    - Данное требование вытекает из особенностей спортивных двигательных действий, и составляет суть центрального положения теории искусственной управляющей среды, а именно формирование спортивного упражнения без существенных перестроек в процессе обучения, так называемой ритмоскоростной основы будущего навыка за счет широкого использования с самых первых попыток выполнения движений разнообразных тренажерных устройств.

Биокинетический тренажер.

Процесс повышения уровня подготовленности и спортивно-технического мастерства необходимо строить в условиях дифференцированного воздействия на различные стороны подготовки и интегрального при сопряженном рациональном выполнении ударных движений и развития специальных двигательных качеств с использованием биокинетического тренажера в различных зонах создаваемого на нем внешнего сопротивления.

Биокинетический тренажер представляет собой конструкцию, основой которой является электрическое машинное устройство типа ПЯ–300Ф, работающая в режиме генератора рисунок. Электрической нагрузкой генератора является К–Э переход мощного транзистора 10 положений переключателя, которые определяют нужный уровень тока базы транзистора и соответственно величины электрической нагрузки генератора. Электрическая мощность, отдаваемая в нагрузку генератора и механическая мощность, развиваемая боксером при выполнении движений и упражнений связаны соотношением

0,61 I2

Р мех. = ––––––––––, где

R

0,61 – К.П.Д. генератора и кинематической системы привода;

I – ток коллекторной цепи транзистора;

R – сопротивление К–Э перехода транзистора.

Принципиальная схема работы биокинетического тренажера

Принципиальная блок-система функционирования биокинетического тренажера представлена на рисунке 2.1.

Кинематическое устройство, обеспечивающее вращение вала генератора и связывающее его с перчатками (руками) боксера образовано из двух барабанов с тяговыми шнурами, которые смонтированы по обе стороны вала генератора. Во время выполнения упражнения (сматыванием тягового шнура с приводного барабана) приводится во вращение вал генератора. Второй барабан в это время принимает на себя свой отрезок тягового шнура, т.е. вал генератора вращается в разные стороны.

Для соблюдения нужной полярности напряжения, питающего электрическую нагрузку, в конструкции предусмотрен электронный коммутатор.

Кроме переключателя уровня нагрузки на лицевой панели тренажера установлен индикатор тока и клемы для подключения прибора, регистрирующего электрические параметры нагрузки. В зависимости от характера упражнения биокинетический тренажер может устанавливаться на вертикальной или на горизонтальной опоре. Устройство автономно и не требует источников электрического питания.

Вытяжка тяговых шнуров осуществляется только по определенной траектории в заданной системе плоскостей, соответствующих оптимальной технике производимых боксером специальных движений. В случае нарушения (выхода из заданной плоскости) вытяжение шнура не фиксируется на индикаторе и регистрация блокируется.

Особенности использования биокинетического тренажера при этом заключается в следующем.

Совершенствование спортивно-технического мастерства необходимо осуществлять при выполнении ударов по мешку (настенной подушке) в зонах малого сопротивления биокинетического тренажера:

  - режимы биокинетического тренажера – 1-3;

  - интенсивность выполнения ударных движений – средняя;

  - продолжительность работы в серии – 3-5 минут;

  - интервал отдыха между сериями – 1 минута;

  - количество серий – 3-5.

Развитие специальных скоростно-силовых качеств необходимо осуществлять при выполнении ударов по мешку (настенной подушке) в зонах среднего сопротивления биокинетического тренажера:

- режимы биокинетического тренажера – 4-6;

- интенсивность выполнения ударных движений (темп движений) – максимальная;

- продолжительность работы в серии – 5-8 секунд;

- количество движений в серии – 10-16;

- количество серий – 2-4;

- интервал отдыха между сериями – 5-10 минут.

Развитие специальных силовых качеств необходимо осуществлять при выполнении ударов по мешку (настенной подушке) в зонах большого сопротивления биокинетического тренажера:

- режимы биокинетического тренажера – 7-9;

- интенсивность выполнения ударных движений (темп движений) – средняя;

- продолжительность работы в серии – до отказа;

- количество серий – 1-3;

- интервал отдыха между сериями – 1-3 минуты.

Избирательное развитие специальной скоростно-силовой выносливости необходимо осуществлять в зонах малого и среднего сопротивления биокинетического тренажера при приоритетной роли алактатного анаэробного механизма энергообеспечения:

- режимы биокинетического тренажера – 4-6;

- интенсивность выполнения ударных движений (темп движения) – максимальная;

- продолжительность роботы в серии – 8-15 секунд;

- количество повторений в серии – 4-5;

- интервал отдыха между повторениями – 1-2 минуты;

- количество серий – 3-4;

- интервал отдыха между сериями – 7-8 минут.

Избирательное развитие специальной силовой выносливости осуществляется в зонах среднего и большого сопротивления биокинетического тренажера:

- режимы биокинетического тренажера – 7-9;

- интенсивность выполнения ударных движений (темп движений) – средняя;

- продолжительность работы в серии – 1-3 минуты;

- количество повторений в серии –3;

- интервал отдыха между – до восстановления близкого к исходным данным (по показателям ЧСС);

- количество серий – определялось индивидуально;

- интервал отдыха между сериями – 1-2 минуты.

В промежутках между выполнением двигательных заданий на биокинетическом тренажере предпочтение отдается активному отдыху.

Кроме того, в целях рационализации процесса повышения уровня специальной подготовленности вариант целенаправленного чередования нагрузок и использования биокинетического тренажера могут быть распределены в рамках недельного цикла тренировок на протяжении педагогического эксперимента. Примерное распределение сочетания сопряженного развития специальных качеств технической подготовки представлены в таблице.

Кроме того, основная направленность при работе на тренажере определяется при соблюдении вариантов совмещения развития отдельных качеств и повышения спортивно-технического мастерства по принципу «сопряженного воздействия».

Таблица 10

Распределение времени при целенаправленном развитии специальных силовых, скоростно-силовых способностей и повышения уровня технической подготовленности в недельном цикле тренировок на протяжении педагогического эксперимента в контрольной группе

| Дни недели | Разновидности сторон специальной подготовленности | Время выполнения в рамках учебно-тренировочного занятия |
| --- | --- | --- |
| Понедельник | Совершенствование спортивно-технического мастерства | В начале и в конце основной части занятия |
| Вторник | Развитие специальных скоростно-силовых качеств | Начло основной части занятия |
| Среда | Развитие специальных силовых качеств | Начало, конец основной части занятия |
| Четверг | Совершенствование спортивно-технического мастерства | Как основное средство – основная часть учебно-тренировочного занятия |
| Пятница | Развитие специальной скоростно-силовой выносливости (алактатный анаэробный механизм) | Конец основной части учебно-тренировочного занятия |
| Суббота | развитие специальной силовой выносливости | Как основное средство – основная часть учебно-тренировочного занятия |